| Pozīcija | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ELEKTROAPGĀDE |  |  |  |  |  |
|  | Sadalnes un komponenti |  |  |  |  |
|  | Spēka un apgaismojuma sadalne ASS0 | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-7 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 72 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP54, plastmasas virsapmetuma |  |  |  |  |
|  | Spēka un apgaismojuma sadalne ASS1 | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-8 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 72 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP54, plastmasas virsapmetuma |  |  |  |  |
|  | Spēka un apgaismojuma sadalne ASS2 | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-9 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 36 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP54, plastmasas virsapmetuma |  |  |  |  |
|  | Potenciāla izlīdzināšanas kopne EBB |  | kompl. | 1 |  |
|  | Gaismekļi |  |  |  |  |
|  | Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA"; ar |  | gab. | 6 | Plānā Nr.0 |
|  | kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W un baro- |  |  |  |  |
|  | šanas bloku 1st. komplektā, IP44; deg visu laiku |  |  |  |  |
|  | Avārijas apgaismojuma gaismeklis ar kompaktu |  | gab. | 2 | Plānā Nr.00 |
|  | luminiscences spuldzi 1x8W; IP44 un barošanas |  |  |  |  |
|  | bloku 1st. komplektā, iedegas, ja ķēdē pazūd |  |  |  |  |
|  | spriegums |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-4x14W; 230V; |  | gab. | 14 | Plānā Nr.1 |
|  | ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko |  |  |  |  |
|  | reflektoru, IP20; iebūvēta griestos |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-2x14W; 230V; |  | gab. | 7 | Plānā Nr.2 |
|  | ar elektronisko balastu; ar tiešu un atstarotu |  |  |  |  |
|  | gaismu vai dekoratīvu stiklu; IP20; iebūvēta |  |  |  |  |
|  | griestos |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; |  | gab. | 9 | Plānā Nr.3 |
|  | ar elektronisko balastu; IP20; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | griestiem |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; |  | gab. | 36 | Plānā Nr.4 |
|  | ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | griestiem vai pie metāla profila |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x58W; 230V; |  | gab. | 23 | Plānā Nr.5 |
|  | ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | metāla profila |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x58W; 230V; |  | gab. | 3 | Plānā Nr.5a |
|  | ar elektronisko balastu; avārijas režīmam |  |  |  |  |
|  | sprieguma stavokļa releju un 1 st. akumulatora |  |  |  |  |
|  | barošanas bloku komplektā, IP44; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | metāla profila |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar komp. l. sp. 2x18W; 230V; |  | gab. | 11 | Plānā Nr.6 |
|  | ar elektronisko balastu; IP44; iebūvēta griestos |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-1x18W; 230V; |  | gab. | 5 | Plānā Nr.7 |
|  | ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie sie- |  |  |  |  |
|  | nas, komplektā ar slēdzi |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar komp. lum. sp. 1x18W; 230V; ar elektronisko vai kompensēto balastu; |  | gab. | 2 | Plānā Nr.8 |
|  | IP54; stiprināta pie sienas |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar komp. lum. sp. 1x18W; 230V; ar elektronisko vai kompensēto balastu; |  | gab. | 1 | Plānā Nr.9 |
|  | IP44; stiprināta pie sienas |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-1x58W; 230V; |  | gab. | 6 | Plānā Nr.10 |
|  | ar elektronisko balastu; IP66/67; stiprināta pie |  |  |  | (bedres nišā - |
|  | sienas, komplektā ar grozamo kronšteinu |  |  |  | sk. AR pr.) |
|  | Slēdži |  |  |  |  |
|  | Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 1 |  |
|  | 230V, 10A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 4 |  |
|  | 230V, 10A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma |  | gab. | 20 |  |
|  | instalācijai; 230V; 10A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma |  | gab. | 3 |  |
|  | instalācijai; 230V; 10A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 4 |  |
|  | 230V, 10A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks pārslēdzis virsapmetuma instalācijai; |  | gab. | 6 |  |
|  | 230V, 10A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Kontaktligzdas |  |  |  |  |
|  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma |  | gab. | 21 |  |
|  | instalācijai, 230V, In=16A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 16 |  |
|  | zemapmetuma instalācijai, 1-vietīgs, 230V, |  |  |  |  |
|  | In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 5 |  |
|  | virsapmetuma instalācijai, 230V, |  |  |  |  |
|  | In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 11 |  |
|  | virsapmetuma instalācijai, 400V, |  |  |  |  |
|  | In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 2 |  |
|  | virsapmetuma instalācijai, 400V, |  |  |  |  |
|  | In=40A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Kabeļi |  |  |  |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5 mm2 | MMJ | m | 400 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 4x1,5 mm2 | MMJ | m | 50 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 3x2,5 mm2 | MMJ | m | 700 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x2,5 mm2 | MMJ | m | 450 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x4,0 mm2 | MMJ | m | 6 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x6,0 mm2 | MMJ | m | 100 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x50,0 mm2 | NYY | m | 40 |  |
|  | Kabelis ar alumīnija dz. šķērsgr. 4x185,0 mm2 | AXPK | m | 45 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 2x1,5mm² 90min ugunsizturīgs | Cu | m | 70 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5mm² 90min ugunsizturīgs | Cu | m | 35 |  |
|  | Kabeļa gala apdare iekštelpām - 4x185,0mm2 | EPKT0047-L12 | kompl. | 1 | RAYCHEM |
|  | Kabeļa savienojuma uzmava |  | gab. | 1 |  |
|  | Esošā kabeļa demontāža | ACB-3x120 | m | 25 |  |
|  | Esošā sadalnes demontāža |  | kompl. | 2 |  |
|  | Kabeļu trepes |  |  |  |  |
|  | Kabeļu kanāls perforēts, 60x60mm |  | m | 150 |  |
|  | Plastmasas caurules |  |  |  |  |
|  | Viniplasta caurule d=20mm | p20 | m | 700 |  |
|  | Viniplasta caurule d=32mm | p32 | m | 70 |  |
|  | Viniplasta caurule d=80mm | P80 | m | 40 |  |
|  | Plastmasas caurule -110x94mm | p110 | m | 2 |  |
|  | Zibens aizsardzība |  |  |  |  |
|  | Zibens uztvērēja siets un novedējs St/Zn Ø8 ar |  | m | 350 |  |
|  | stiprinājumiem pie jumta un sienas komplektā |  |  |  |  |
|  | Cinkota tērauda stieple St/Zn Ø10 |  | m | 10 |  |
|  | Cinkotā tērauda kopne – 40x4.0mm |  | m | 135 |  |
|  | Vertikālais zemētājs – Ø20, L=1.5m |  | gab. | 44 |  |
|  | Montāžas kārbas |  | gab. | 70 |  |
|  | Ugunsdroši materiāli |  |  |  |  |
|  | Ugunsizturīga mastika vai krāsa |  | kg | 10 |  |

- Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru.

- Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projektā dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācija.